Постановление Министерства

образования Республики Беларусь

от 26 марта 2008 года №26

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

1. Запрещается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать их растворы. ЛВЖ и ГЖ. Отработанные ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить вместе с исходными реактивами до последующего их уничтожения (сжигания) в следующем порядке:

- отходы ЛВЖ и ГЖ объёмом не более 0,5л сжигать на воздухе не менее 1 раза в месяц в месте, согласованном с пожарной аварийно – спасательной службой;

- жидкость наливать в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1л, помещённый в ямку глубиной не менее ¾ высоты сосуда или зафиксировать от падения иным способом;

- расположиться относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и металлическим прутом длиной не менее 1,5м с факелом на конце поджечь содержимое сосуда.

2. При выполнении работ, названных в пункте 1, необходимо использовать перчатки и защитные очки.

3. Сжигание (уничтожение) ЛВЖ и ГЖ осуществляется лаборантом или преподавателем, учителем химии.

4. Отработанные водные растворы следует собирать независимо от происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3л. После того, как он наполнится на 4/5, проверить рН и нейтрализовать жидкость до рН = 7-7,5 твёрдыми карбонатами натрия или калия. Жидкость следует выливать и уничтожать в местах, согласованных с санитарной инспекцией и пожарной аварийно – спасательной службой.

5. Жидкости органического происхождения, обладающие характерным запахом, сливают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ и уничтожают, в порядке, определяемом пунктом 1 настоящих Правил.

6. В случае пролива водных растворов кислоты или щёлочи место пролива засыпается сухим песком, совком адсорбент перемещается от краёв пролива к середине, собирается в полиэтиленовый мешочек, завязывается  и выносится с твёрдыми отходами в специально отведённое для этого место. Место пролива обрабатывается нейтрализующим раствором, а затем промывается водой.

7. При проливе ЛВЖ и других органических реактивов необходимо:

- до 0,05л – погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всём помещении и проветрить это помещение;

- более 0,1л – удалить обучающихся из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством вне комнаты;

- жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажным адсорбентом, перемещать деревянным совком или с помощью дощечек в закрывающуюся тару и обезвреживать в тот же день.

8. До полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновлять запрещается.