Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА общеобразовательных УЧРЕЖДЕНИЙ»

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К земельному УчасткУ

11. Общеобразовательное учреждение должно размещаться в селитебной зоне с соблюдением градостроительных требований, требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; должно иметь земельный участок, удаленный от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий, которые могут служить источниками шума и загрязнения воздуха.

Земельный участок должен иметь ровную поверхность с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод, быть сухим и хорошо проветриваться. Уровень стояния грунтовых вод на участке должен быть не менее 0,7 м ниже отметки спланированной поверхности территории.

Расстояние от зданий общеобразовательных учреждений до стен жилых домов и общественных зданий должно определяться по нормам инсоляции и освещенности в соответствии с Санитарными правилами и нормами 10-25-94 «Санитарные правила и нормы по обеспечению инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03 мая 1994г., СНБ 3.01.04-02.

Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с СНБ 3.01.04-02.

12. Территория земельного участка общеобразовательного учреждения должна быть планировочно выделена.

При планировке территории  необходимо  обеспечить безопасность пребывания учащихся на физкультурно-спортивных и игровых площадках.

Посадка деревьев должна производиться не ближе 10 м, кустарников - 5 м от фасадов зданий.

13. В зонах с загрязнением территории радионуклидами со стороны господствующих ветров и возможных источников загрязнения воздушных потоков предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 10 м.

14. Площадь озеленения участка должна составлять 40-50% . В площадь озеленения следует включать учебно-опытный участок, защитные зеленые полосы, газоны, зоны отдыха.

При размещении  участка  в непосредственной близости от лесных и садовых массивов площадь озеленения участка допускается  сокращать  на 10%.

Запрещается посадка колючих кустарников, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами.

15. На территории участка с учетом особенностей организации учебно-воспитательного процесса выделяют различные функциональные зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную зоны в соответствии со строительными нормами и правилами, заданием на проектирование.

Все функциональные зоны должны иметь связь со зданием общеобразовательного учреждения и между собой.

Состав и площади функциональных зон (площадок) рассчитываются исходя из вместимости общеобразовательного учреждения, количества параллелей классов, специализации учреждения.

16. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. Не допускается ее размещение со стороны окон учебных помещений.

При наличии футбольного поля круговая беговая дорожка устраивается вокруг него. Прямая дорожка, как правило, вписывается в круговую.

17. Физкультурно-спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, рекомендуется ориентировать продольными осями в направлении север-юг. Остальные площадки допускается ориентировать произвольно.

Оборудование и покрытие физкультурно-спортивных площадок должны соответствовать требованиям пособия П2-2000 «Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений» к СНиП 2.08.02-89 (далее - пособие П2-2000 к СНиП 2.08.02-89), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. №531.

Физкультурно-спортивные и игровые площадки должны быть ограждены полосой зеленых насаждений или другим видом ограждения.

С целью предупреждения травм различные неровности, выбоины на спортивных площадках следует систематически засыпать и выравнивать. Проведение уроков на мокрых площадках запрещаются. Учащиеся должны быть обучены правильному пользованию спортивным инвентарем и оборудованием.

18. Для учащихся начальной школы должна быть выделена отдельная зона отдыха с площадками, предназначенными для подвижных игр; их площадь должна быть рассчитана на 100%  учащихся этой возрастной группы.

Площадки для отдыха учащихся 5-10 классов следует подразделять на площадку для подвижных игр, исходя из 50% охвата учащихся данной возрастной группы, и на площадку для спокойного отдыха остальной части учащихся, которые должны располагаться в отдалении от площадки для спортивных игр.

19. Зоны отдыха в школах-интернатах должны иметь удобную связь со спальным корпусом.

20. Игровые площадки, располагающиеся у здания общеобразовательного учреждения, следует засевать невысокой, трудно вытаптываемой травой (смесь клевера, тимофеевки, райграса, лугового мятлика, подорожника и др.).

21. Оборудование игровых, физкультурно-спортивных площадок должно соответствовать возрасту учащихся.

Конструкции оборудования и отдельных сооружений должны быть надежно закреплены; изготавливаться из разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь материалов; не должны иметь острых углов и выступающих деталей; поверхность деревянных конструкций должна быть гладкой и хорошо отшлифованной.

22. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения пищеблока и иметь отдельный въезд с улицы.

По заданию на проектирование в хозяйственной зоне общеобразовательного учреждения могут размещаться гараж, сарай, навесы для инвентаря и оборудования, овощехранилище (в сельской местности). При отсутствии централизованного отопления и водоснабжения здесь же предусматривается котельная и насосная с водонапорным баком.

Мусоросборники должны быть металлические или пластмассовые  с плотнозакрывающимися крышками, размещаться в хозяйственной зоне, устанавливаться на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон здания и входа в пищеблок.

23. Въезды и входы на участок общеобразовательного учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, а также к дворовым уборным покрываются асфальтом, щебнем, бетоном и т.п.

Подходы к зданию общеобразовательного учреждения не менее чем за 100 м должны иметь твердое покрытие.

24. В вечернее время освещение территории участка общеобразовательного учреждения обязательно и должно обеспечиваться исходя из нормы освещенности в 20-40 ЛК на поверхности земли.

25. Участок общеобразовательного учреждения, размещенного в зоне, загрязненной радионуклидами, должен быть оборудован поливочными системами с отведением воды в ливневую канализацию.